Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра Информатики

Дисциплина «Конструирование программ»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №1

на тему:

«Методы Адресации. Команды пересылки данных.

Арифметические команды»

БГУИР 6-05-0612-02 11

Выполнил студент группы 353503 РЯЗАНЦЕВ Алексей Владимирович

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. Информатики РОМАНЮК Максим Валерьевич

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2024

1 Индивидуальное задание

Задание 1. Вариант 11. Сохранить текущее значение регистра стека в стеке.

Задание 2. Вариант 11. Вычислите произведение регистров X и Y.

2 Выполнение работы

Для выполнения задания регистру X присваивается значение указателя стека, после чего значении регистра декрементируется (см. листинг кода 1), так как при переносе числа из индексного регистра, регистр стека получает на единицу меньшее значение, а при обратной пересылке, как в коде, происходит увеличение индексного регистра. После этого значение регистра X сохраняется в стеке, что уменьшает указатель стека на два, так как регистр X шестнадцатиразрядный

Листинг кода 1 – Исходный код программы задания 1

org $8000

ldx #$acd2

pshx

Далее приведено содержание памяти и значения регистров микроконтроллера до и после выполнения программы.

Рисунок 1 – Значения регистров программы перед выполнением программы

Рисунок 2 – Значения в памяти стека до выполнения программы

Рисунок 3 – Значения регистров программы после выполнения программы

Рисунок 4 – Значения в памяти стека после выполнения программы

Перемножение регистров X и Y осложняется тем, что команда MUL работает с восьмиразрядными операндами, а X и Y – шестнадцатиразрядные регистры, так ещё и ответ может получаться вплоть до 32 бит, когда максимально возможный регистр вмещает 16 бит.

Таким образом число, хранимое в каждом регистре, было представлено как сумма двух чисел, занимающих по байту памяти, где одно умножается на два в восьмой степени. Таким образом от умножения двухбайтовых значений можно перейти к умножению однобайтовых(MUL) и сложению двухбайтовых(ABX).

Промежуточные вычисления и значения X и Y хранятся в памяти $8000-$800B. Ответ занимает в памяти 4 байта, программа хранит его в ячейках памяти с $8100-$8103(см. листинг кода 2)

Листинг кода 2 – Исходный код программы задания 2

ldx #$ffff

ldy #$ffff

stx $8000

sty $8002

ldaa $8000

ldab $8002

mul

std $8004

ldaa $8000

ldab $8003

mul

std $8006

ldaa $8002

ldab $8001

mul

std $8008

ldaa $8001

ldab $8003

mul

std $800a

stab $8013

ldx $8004

ldab $8006

abx

ldab $8008

abx

clra

clrb

xgdx

std $8004

clra

clrb

ldab $8007

xgdx

ldab $8009

abx

ldab $800a

abx

clra

clrb

xgdx

stab $8012

tab

clra

xgdx

ldd $8004

xgdx

abx

xgdx

std $8010

Далее приведено содержание памяти и значения регистров микроконтроллера до и после выполнения программы.

Рисунок 5 – Содержимое ячеек памяти, в которых будут хранится промежуточные вычисления и значения X и Y

Рисунок 6 – Значения регистров программы после выполнением программы

Рисунок 7 – Содержимое ячеек памяти, в которых хранится ответ 2-х байтного произведения

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с различными методами адресации, с командами пересылки данных и арифметических операций 8-разрядного микроконтроллера MC68HC11 фирмы motorola.